UNIVERSIDADE GREGORIO SEMEDO

FACULDADE DE ENGENHARIA E NOVAS TECNOLOGIAS

Relatório Sobre:  SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL (SNMP)

NOME:TOMAS KALEMBA

N º 221246

CADEIRA: Gestão de Sistemas e Redes

ENGINF 1M

ANO: 4 º

Docente

________________________

Bernardo Adão

Luanda 2024

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo de gerenciamento de redes amplamente utilizado para monitorar e controlar dispositivos de rede como roteadores, switches, servidores, impressoras e outros dispositivos conectados à rede. Ele permite que administradores de redes coletem informações de dispositivos em tempo real, configurem esses dispositivos e realizem diagnósticos de rede.

1. Objetivo e Função do SNMP

O principal objetivo do SNMP é possibilitar a comunicação entre os sistemas de gerenciamento de rede (como softwares de monitoramento) e os dispositivos de rede. Ele permite:

- Monitoramento: Coletar dados sobre o status e desempenho dos dispositivos (por exemplo, uso de CPU, tráfego de rede, estado de interfaces).

- Controle remoto: Modificar configurações de dispositivos de rede, como alterar configurações de VLAN, reiniciar interfaces ou atualizar configurações de roteadores e switches.

- Alerta de falhas: Enviar notificações (chamadas de traps) em caso de falhas ou condições anormais.

2. Arquitetura e Componentes

O SNMP segue uma arquitetura cliente-servidor, onde os componentes principais são:

- Gerente (Manager): O software ou sistema que monitora e gerencia dispositivos de rede. Ele envia solicitações de consulta e recebe respostas ou alertas.

- Agente (Agent): O software instalado em cada dispositivo gerenciado (roteadores, switches, servidores, etc.). O agente coleta dados locais sobre o dispositivo e responde às solicitações do gerente.

- MIB (Management Information Base): Um banco de dados hierárquico de informações sobre o dispositivo gerenciado. Cada dispositivo tem um MIB que descreve as variáveis que podem ser consultadas ou configuradas. A MIB é organizada de maneira que cada variável tenha um OID (Object Identifier) único.

- Trap: Mensagens enviadas pelos agentes para os gerentes de rede para notificar eventos ou alterações no status do dispositivo.

3. Funcionamento do SNMP

O SNMP utiliza uma abordagem simples para comunicação entre o gerente e o agente, baseada em 4 tipos principais de operações:

- GET: O gerente solicita informações de uma ou mais variáveis gerenciadas do agente.

- SET: O gerente envia um comando para alterar o valor de uma variável no agente.

- GETNEXT: Usado para obter informações de variáveis em sequência no MIB. Este comando é útil quando o gerente não sabe exatamente o que está disponível, apenas a hierarquia da MIB.

- TRAP: O agente envia informações ao gerente, sem ser solicitado, para notificar um evento ou erro.

A comunicação entre o gerente e o agente ocorre por meio de mensagens SNMP encapsuladas em pacotes UDP (geralmente na porta 161 para solicitações e na porta 162 para traps).

O SNMP passou por várias versões ao longo do tempo, com melhorias nas questões de segurança, confiabilidade e recursos.

5. Segurança no SNMP

Em versões anteriores, o SNMP tinha sérias limitações de segurança, como a falta de criptografia e autenticação robusta. A versão SNMPv3 resolve muitas dessas questões, mas ainda assim é importante adotar boas práticas para aumentar a segurança na rede:

- Usar SNMPv3 sempre que possível, já que ele suporta criptografia e autenticação.

- Desabilitar SNMPv1 e SNMPv2 em dispositivos, caso não sejam necessários.

- Configurar senhas fortes para os "community strings" (na versão 1 e 2) ou para as chaves de autenticação na versão 3.

- Controlar o acesso a dispositivos de rede, limitando o SNMP a hosts ou sub-redes específicas.

- Monitoramento contínuo de traps para detectar falhas e problemas de segurança rapidamente.

6. Exemplos de Uso

Aqui estão alguns exemplos práticos de uso do SNMP:

- Monitoramento de Rede: Verificar a quantidade de tráfego passando por um switch, o uso de CPU de um servidor ou o número de erros em uma interface de roteador.

- Gerenciamento de Configuração: Alterar configurações de VLAN em um switch ou ajustar as configurações de um firewall.

- Detecção de Falhas: Receber traps informando sobre quedas de link ou falhas em dispositivos de rede.

7. Ferramentas Comuns para SNMP

Vários programas e sistemas de gerenciamento de rede utilizam o SNMP, incluindo:

- Zabbix: Uma poderosa ferramenta de monitoramento que suporta SNMP para coletar dados de dispositivos de rede.

- Cacti: Usado principalmente para monitoramento de desempenho e geração de gráficos, que coleta dados via SNMP.

- SolarWinds: Oferece soluções de gerenciamento de rede que incluem o uso do SNMP para monitoramento e automação.

8. Vantagens e Desvantagens do SNMP

Vantagens:

- Padrão amplamente adotado: SNMP é um protocolo comum e é suportado por uma vasta gama de dispositivos.

- Simplicidade: O protocolo é relativamente simples e fácil de implementar.

- Flexibilidade: Pode ser utilizado para uma variedade de dispositivos e pode ser configurado para diferentes tipos de monitoramento e controle.

Desvantagens:

- Segurança (nas versões antigas): SNMPv1 e v2 são vulneráveis a ataques, como sniffing de pacotes e spoofing.

- Desempenho: Para grandes redes, o uso de SNMP para monitoramento intensivo pode afetar a performance, especialmente se muitas solicitações forem feitas em um curto espaço de tempo.

- Dependência do UDP: Como o SNMP usa o protocolo UDP, não há garantia de entrega das mensagens, o que pode ser problemático em redes congestionadas ou instáveis.

Conclusão

O SNMP é um protocolo fundamental para a administração de redes e a gestão de dispositivos em tempo real. Com versões mais recentes como o SNMPv3, o protocolo se tornou mais seguro e robusto, permitindo que os administradores de rede monitorassem, configurassem e otimizassem seus sistemas de forma eficiente.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário